Санкт-Петербургский политехнический университет Петра великого

Институт машиностроения, материалов и транспорта

Высшая школа автоматизации и робототехники

Курсовой проект

По дисциплине «Объектно-ориентированное программирование»

«Программирование промышленного манипулятора KUKA с использованием захвата»

Студент	                        Мурлин И.В.

Группа	                       3331506/20101

Преподаватель 	     Ананьевский М.С.

Санкт-Петербург

2025

Оглавление

Техническое задание	3

- Введение	3

- Теоретические сведения	3

  - Ручное управление	3

  - Программное управление	4

- Подготовительные работы	7

  - Юстировка	7

    - Зачем нужна юстировка?	7

    - Комплект для юстировки	7

    - Подготовка к юстировке	8

    - Порядок юстировки	8

  - Калибровка инструмента робота KUKA	10

    - Зачем нужна калибровка?	10

    - Комплект калибровки	10

    - Подготовка к калибровке	10

    - Порядок калибровки	11

  - Калибровка базы	12

    - Зачем нужна калибровка базы?	12

    - Методы калибровки базы	13

    - Комплект калибровки	13

    - Подготовка к калибровке	13

    - Порядок калибровки методом трех точек	13

- Ход работы	15

- Программный код	19

- Результаты работы программы	22

- Заключение	23

- Список литературы	24

Техническое задание

Необходимо произвести подключение Манипулятора KUKA и захвата, произвести наладку оборудования, а также изучить основные принципы управления промышленным манипулятором с захватом, с написанием программы для построения башни из 3 кубиков в качестве теста.

- Введение

Современные промышленные роботы становятся неотъемлемой частью автоматизированных производственных процессов. Они обеспечивают высокую точность и скорость выполнения операций, что позволяет значительно повысить производительность труда и снизить затраты на изготовление продукции. Одним из наиболее популярных и востребованных решений на рынке промышленных роботов является манипулятор KUKA, который широко применяется в различных отраслях промышленности — от автомобильной сборки до прецизионной обработки деталей.

- Теоретические сведения

У данной модели существует 2 типа управления в ручном режиме и с помощью написанной заранее программы.

  - Ручное управление

Робот имеет возможность управляться в режиме реального времени с помощью KUKA smartPAD представленного на рисунках 2.1.1 и 2.1.2

Рисунок 2.1.1 - Передняя сторона пульта управления KUKA smartPAD.

Рисунок 1.1.2 - Задняя сторона пульта управления KUKA smartPAD.

В ручном режиме с помощью пульта можно управлять в отдельности каждым звеном или управлять перемещением по координатам конечной точки. Также перемещение можно осуществлять в различных системах координат (WORLD, BASE, TOOL), что очень удобно.

- BASE - система координат, связанная с местом крепления робота.

- WORLD - переназначаемая система, которую можно поставить в любое место для упрощения написания программы.

- TOOL – система, связанная с инструментом.

Каждая из этих систем координат может быть изменена и сохранена для дальнейшей работы

В обоих случаях для перемещения используются кнопки “+” и “-” (обозначение 5 на рисунке 2.1.1). Этот блок кнопок либо управляет каждым из звеньев, либо меняет положение инструмента по координатам X, Y, Z с возможностью вращения осей A, B, C. Также необходимо чтобы кнопка 3 на рисунке 2.1.1 была отжата, а одна из кнопок 3 или 5 на рисунке 2.1.2 нажата.

  - Программное управление

Кроме ручного управления можно осуществлять программное управление с помощью пульта или компьютера. В данной работе мы рассмотрим управление с пульта.

Все роботы KUKA используют KRL – KUKA Robot Language. Все программы для управления располагают в следующем каталоге, представленном на рисунке 2.2.1

Рисунок 2.2.1 - Расположение программ Рассмотрим основные команды, используемые для управления

манипулятором:

- Движение

  - PTP

Команда PTP перемещает робота в заданную точку по кратчайшему пути. Это движение обычно выполняется по траектории, которая не является прямой линией.

Аргументы:

X, Y, Z — координаты целевой точки в пространстве. A, B, C — углы ориентации инструмента

  - LIN

Команда LIN перемещает робота по прямой линии в заданную точку. Аргументы:

X, Y, Z — координаты целевой точки в пространстве. A, B, C — углы ориентации инструмента.

  - CIRC

Команда CIRC перемещает робота по дуге окружности через промежуточную точку.

Аргументы:

Первая точка — промежуточная точка на дуге. Вторая точка — конечная точка.

- Управление программой

  - END

Завершает выполнение программы.

  - WAIT

Останавливает выполнение программы на заданное время или до выполнения условия.

Аргументы:

SEC — время ожидания в секундах.

  - LOOP

Создает бесконечный цикл.

- Управление вводом/выводом

  - OUT

Устанавливает значение выхода. Аргументы:

Номер выхода. TRUE или FALSE.

  - IN

Читает значение входа. Аргументы:

Номер входа. TRUE или FALSE.

- Управление переменными

  - DECL

Объявляет переменную. Аргументы:

Тип переменной (например, INT, REAL, BOOL). Имя переменной.

  - SET

Присваивает значение переменной.

- Управление подпрограммами

  - DEF

Определяет подпрограмму.

  - CALL

Вызывает подпрограмму.

- Управление условиями

  - IF

Условный оператор.

  - SWITCH

Множественный выбор.

- Управление инструментом

  - TOOL

Выбирает инструмент.

  - BASE

Выбирает базовую систему координат.

- Управление скоростью и ускорением

  - VEL.CP

Устанавливает скорость движения.

- Подготовительные работы

  - Юстировка

Юстировка робота KUKA — это обязательная процедура для обеспечения точности и стабильности работы манипулятора. Она позволяет устранить различия между механическим и электрическим положениями осей и корректирует возможные смещения, вызванные нагрузкой.

    - Зачем нужна юстировка?

Юстировка необходима в следующих случаях:

- При первом вводе робота в эксплуатацию.

- После технического обслуживания, связанного с компонентами определения положения (например, двигатель с синус-косинусным преобразователем).

- После механического ремонта или столкновений.

- После перемещения осей без системы управления (например, вручную).

- При нарушении стартового положения.

    - Комплект для юстировки

Для юстировки робота KUKA используются следующие устройства:

- Юстировочное устройство EMD (Electronic Mastering Device) - для настройки механических нулевых положений.

- Адаптерный кабель (KR C2) - для подключения устройства к системе управления.

Юстировочный комплект представлен на рисунке 3.1.2.1.

Рисунок 3.1.2.1 – Юстировочный комплект

    - Подготовка к юстировке

- Режим работы: активировать режим T1 (ручной режим с пониженной скоростью).

- Подключение устройства EMD: подсоединить кабель EtherCAT к разъему X32.

- Проверка нулевого положения: ось A6 необходимо привести в юстировочное положение по нанесенным меткам.

    - Порядок юстировки

- Деюстировка осей:

  - Перейти в меню: Пуск в эксплуатацию> Юстировка> EMD> С коррекцией нагрузки> Первичная юстировка.

  - Деюстировать все оси перед началом настройки.

- Подвод осей к предъюстировочному положению:

  - На рисунке 3.1.4.1 все оси находиться в положении, соответствующем механическим нулевым точкам:

o A1: 0°

o A2: -90°

o A3: +90°

o A4: 0°

o A5: 0°

o A6: 0°.

Рисунок 3.1.4.1 – Предъюстировочное положение

4. Юстировка с использованием EMD:

- Снять защитную крышку с измерительного патрона.

- Навинтить устройство EMD на патрон.

- Подключить провод к разъему X32 на коробке выводов робота.

- Активировать процесс юстировки через меню на пульте управления KUKA smartPAD.

- Держать клавишу запуска и подтвердить действие.

- Дождаться завершения юстировки и затемнения оси в окне настроек.

Подключённые	элементы	юстировочного	комплекта	во	время юстировки представлены на рисунке 3.1.4.2.

Рисунок 3.1.4.2 – Подключённые элементы юстировочного комплекта

5. Завершение юстировки:

- Отсоединить провод от устройства и разъема.

- Установить защитную крышку на патрон.

- Проверить точность юстировки путем тестового перемещения.

Проверка и фиксация данных

- Все результаты юстировки сохраняются в лог-файле Mastery.log по пути:

- C:\KRC\ROBOTER\LOG\Mastery.log

- В лог-файле фиксируются:

  - Дата и время юстировки.

  - Серийный номер оси.

  - Значение юстировки (FirstEncoderValue).

  - Разница энкодера (Encoder Difference).

  - Номер инструмента.

  - Калибровка инструмента робота KUKA

Калибровка инструмента робота KUKA — это процесс определения точки TCP (Tool Center Point) и ориентации инструмента относительно фланца манипулятора. Основная цель калибровки — обеспечение точности позиционирования и правильного выполнения рабочих операций роботом.

    - Зачем нужна калибровка?

Калибровка инструмента позволяет:

- Точно определить точку центра инструмента (TCP).

- Обеспечить правильное позиционирование и ориентацию инструмента.

- Улучшить точность выполнения задач с инструментом.

- Гарантировать правильное движение робота относительно точки TCP и ориентации инструмента.

    - Комплект калибровки

Для калибровки инструмента используется:

- Электронное калибровочное устройство (EMD) - для настройки и измерения.

- KUKA smartPAD - для управления процессом калибровки.

- Захват или штифт - инструмент, используемый в качестве эталона.

    - Подготовка к калибровке

- Режим работы: активировать режим T1 (ручной режим с пониженной скоростью).

- Проверка безопасности: убедиться в активации аварийного останова.

- Выбор инструмента: установить и зафиксировать инструмент на фланце робота.

- Активировать систему координат инструмента (TOOL): проверить, что координатная система активна.

    - Порядок калибровки

Калибровка методом «XYZ, 4 точки»

- Запуск процедуры:

  - Выбрать последовательность меню:

  - Пуск в эксплуатацию> Калибровка> Инструмент> XYZ, 4 точки

  - Присвоить номер и имя инструменту.

  - Нажать кнопку ОК для подтверждения.

- Подвод точки TCP к отсчетной точке:

  - Сначала подвести инструмент к первой точке калибровки.

  - Нажать кнопку ОК для сохранения точки.

- Измерение в других направлениях:

  - Повторить измерения с трех оставшихся направлений.

  - После каждого измерения нажимать кнопку ОК.

- Сохранение данных:

  - Нажать кнопку Сохранить для фиксации данных инструмента.

Визуализация процесса калибровки инструмента представлена на рисунке 3.2.4.1.

Рисунок 3.2.4.1 – Калибровка методом «XYZ, 4 точки»

  - Калибровка базы

Калибровка базы робота KUKA — это процесс настройки системы координат базы робота, чтобы обеспечить точное перемещение инструмента относительно рабочей поверхности. Этот процесс особенно важен при выполнении задач, требующих высокой точности, таких как сварка или сборка.

    - Зачем нужна калибровка базы?

Калибровка базы позволяет:

- Определить начальную точку системы координат.

- Настроить направление координатных осей.

- Выполнять перемещения вдоль кромок заготовок и других элементов рабочей зоны.

- Обеспечить использование нескольких базовых систем координат в зависимости от этапа программы (до 32 систем).

    - Методы калибровки базы

Для настройки базовой системы координат используются три основных метода:

- Метод	трех	точек	(3	точки):	определение	начала	координат, направления оси X и направления оси Y.

- Косвенный метод: используется, если физический доступ к точке базы невозможен.

- Цифровой ввод: прямой ввод координат относительно универсальной системы координат (X, Y, Z) и поворота (A, B, C).

    - Комплект калибровки

Для проведения калибровки базы требуется:

- KUKA smartPAD: для управления процессом калибровки.

- Откалиброванный	инструмент	(например,	захват):	точка	TCP которого известна и откалибрована ранее.

- Рабочее поле: например, прямоугольник.

    - Подготовка к калибровке

- Режим работы: убедиться, что робот находится в режиме T1 (ручной режим с пониженной скоростью).

- Проверка	безопасности:	деблокировать	аварийный	останов	и убедиться в готовности системы.

- Выбор инструмента: активировать откалиброванный инструмент на пульте управления.

Во время калибровки базы было принято решение воспользоваться методом трех точек, так как он просто в исполнении и точен.

    - Порядок калибровки методом трех точек

- Настройка калибровки

- На пульте управления выбрать:

- Пуск в эксплуатацию> Калибровка> База> 3 точки

- Присвоить базе номер и имя (например, "Синяя база"). Нажать кнопку

Далее для подтверждения.

- Выбор инструмента

- Ввести номер инструмента, точка TCP которого будет использоваться для калибровки базы.

- Подтвердить выбор нажатием кнопки Далее.

- Определение начала координат

- С помощью TCP подвести инструмент к началу системы координат новой базы.

- Нажать программируемую клавишу Калибровка и кнопку Да для подтверждения положения.

- Определение положительного направления оси X

- Переместить инструмент к точке на положительной оси X.

- Нажать кнопку Калибровка и кнопку Да для фиксации положения.

- Определение плоскости XY

- Подвести инструмент к точке с положительным значением Y на плоскости XY.

- Нажать	кнопку	Калибровка	и	кнопку	Да	для	подтверждения положения.

- Сохранение данных

- Нажать кнопку Сохранить.

- Закрыть меню калибровки.

Визуализация процесса калибровки базы представлена на рисунке 3.3.5.1.

Рисунок 3.3.5.1 – Калибровка методом трех точек

Проверка калибровки базы

- Переместить инструмент к началу координат новой базы.

- Вывести	фактическое	положение	на	экран	в	прямоугольных координатах.

- Сравнить полученные значения с расчетными.

- Ход работы

Для начала переходим в режим “Эксперт” (рисунок 4.1).

Рисунок 4.1 - Режим эксперта

Производим калибровку инструмента, что показано на рисунке 4.2.

Рисунок 4.2 - Калибровка инструмента

Создаём базу для удобства управления (рисунок 4.3).

Рисунок 4.3 - Создание базы

Далее размещаем в рамках базы 3 кубика, которые будет перемещать манипулятор, как показано на рисунке 4.4.

Рисунок 4.4 - Расположение кубиков перед работой

Место размещения кубиков должно быть строго определено, так как программа устройство не имеет СТЗ, и манипулятор по программе ожидает, что кубики будут в конкретных точках. Расположить кубики лучше на углах базы, так как в этом случае кубики будет точно определены по всем координатам, также можно расположить кубики в ряд (при условии, что ряд также начинается с одного из углов базы), но в этом случае манипулятор должен работать с максимальной точностью, чтобы не задеть другие кубики. В промышленности некоторые детали также фиксируются.

Мы расположили кубики, сделав метки у одного из углов базы, в этом случае манипулятор будет работать в более маленькой области и не будет задевать другие кубики.

- Программный код

Пишем необходимую программу с помощью пульта управления для перемещения трех кубиков с построением из них башни. Код программы:

1 DEF kuka( )

2 INI

3

4 PTP HOME Vel=50 % DEFAULT

5

6 WAIT Time=1 sec

7 OUT 3 ‘razgim’ State=TRUE CONT

8 WAIT Time=2 sec

9 OUT 3 ‘razgim’ State=FALSE CONT

10 WAIT Time=3 sec

11 PTP P4 Vel=80 % PDAT2 Tool[1]:shunka Base[1]:base1 CD

12 PTP P7 Vel=80 % PDAT3 Tool[1]:shunka Base[1]:base1 CD

13 PTP P8 Vel=80 % PDAT4 Tool[1]:shunka Base[1]:base1 CD

14 WAIT Time=2 sec

15 OUT 4 ‘zagim’ State=TRUE CONT

16 WAIT Time=2 sec

17 OUT 4 ‘zagim’ State=FALSE CONT

18 PTP P7 Vel=80 % PDAT5 Tool[1]:shunka Base[1]:base1 CD

19 PTP P4 Vel=80 % PDAT6 Tool[1]:shunka Base[1]:base1 CD

20 PTP P11 Vel=80 % PDAT7 Tool[1]:shunka Base[1]:base1 CD

21 WAIT Time=1 sec

22 OUT 3 ‘razgim’ State=TRUE CONT

23 WAIT Time=2 sec

24 OUT 3 ‘razgim’ State=FALSE CONT

25 PTP P4 Vel=80 % PDAT8 Tool[1]:shunka Base[1]:base1 CD

26 PTP P13 Vel=80 % PDAT10 Tool[1]:shunka Base[1]:base1 CD

27 PTP P12 Vel=80 % PDAT9 Tool[1]:shunka Base[1]:base1 CD

28 WAIT Time=1 sec

29 OUT 4 ‘zagim’ State=TRUE CONT

30 WAIT Time=2 sec

31 OUT 4 ‘zagim’ State=FALSE CONT

32 PTP P13 Vel=80 % PDAT11 Tool[1]:shunka Base[1]:base1 CD

33 PTP P4 Vel=80 % PDAT12 Tool[1]:shunka Base[1]:base1 CD

34 PTP P14 Vel=80 % PDAT13 Tool[1]:shunka Base[1]:base1 CD

35 WAIT Time=1 sec

36 OUT 3 ‘razgim’ State=TRUE CONT

37 WAIT Time=2 sec

38 OUT 3 ‘razgim’ State=FALSE CONT

39 PTP P4 Vel=80 % PDAT14 Tool[1]:shunka Base[1]:base1 CD

40 PTP P16 Vel=80 % PDAT16 Tool[1]:shunka Base[1]:base1 CD

41 PTP P15 Vel=80 % PDAT15 Tool[1]:shunka Base[1]:base1 CD

42 WAIT Time=1 sec

43 OUT 4 ‘zagim’ State=TRUE CONT

44 WAIT Time=2 sec

45 OUT 4 ‘zagim’ State=FALSE CONT

46 PTP P16 Vel=80 % PDAT17 Tool[1]:shunka Base[1]:base1 CD

47 PTP P4 Vel=80 % PDAT18 Tool[1]:shunka Base[1]:base1 CD

48 PTP P17 Vel=80 % PDAT19 Tool[1]:shunka Base[1]:base1 CD

49 WAIT Time=1 sec

50 OUT 3 ‘razgim’ State=TRUE CONT

51 WAIT Time=2 sec

52 OUT 3 ‘razgim’ State=FALSE CONT

53 PTP P4 Vel=80 % PDAT20 Tool[1]:shunka Base[1]:base1 CD

54 PTP HOME Vel=50 % DEFAULT

55

56 END

- Результаты работы программы

В	результате	проверки	программы	она	успешно	завершилась	и выполнила поставленные задачи, что можно увидеть на рисунке 5.1.

Рисунок 5.1 - Результат работы программы

- Заключение

В ходе выполнения курсового проекта была проведена работа по исследованию манипулятора KUKA, включая изучение его конструкции и основных характеристик.

Была произведена юстировка, калибровка инструмента и базы. Результатом курсового проекта стало создание программа для построения башни.

- Список литературы

- https://wikis.utexas.edu/display/SOAdigitech/KUKA+Programming+KRL+ Examples

- https://drstienecker.com/tech-332/11-the-kuka-robot-programminglanguage/ 3.https://swsu.ru/sveden/files/PROGRAMMIROVANIE_PROMYSHLENNO GO_ROBOTA_KUKA_LAB.pdf

- https://www.youtube.com/watch?v=GtxShP_Wtec&t=171s&ab_channel=Fu tureRobotics

- KUKA Roboter GmbH «Программирование робота 1 KUKA System Software 8 Учебная документация», 2015.