Санкт-Петербургский политехнический университет Петра великого

Институт машиностроения, материалов и транспорта

Высшая школа автоматизации и робототехники

Курсовой проект

По дисциплине «Объектно-ориентированное программирование»

«Программирование промышленного манипулятора KUKA с использованием захвата»

Студент               Жигунов В.Н.

Группа                   3331506/20101

Преподаватель    Ананьевский М.С.

Санкт-Петербург

2025

Технической задание

Необходимо произвести подключение Манипулятора KUKA и захвата, изучить основные принципы управления промышленным манипулятором с захватом, с написанием программы для построения башни из 3 кубиков в качестве итогового продукта.

Введение

Современные промышленные роботы становятся неотъемлемой частью автоматизированных производственных процессов. Они повышают точность и скорость производства, а также удешевляют и упрощают его. Одним из популярных промышленных роботов является манипулятор KUKA, который широко применяется в различных отраслях промышленности.

Теоретические сведения

У данной модели существует 2 типа управления в ручном режиме и с помощью написанной заранее программы.

Ручное управление

Робот имеет возможность управляться в режиме реального времени с помощью KUKA smartPAD представленного на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1 – Передняя сторона пульта управления KUKA smartPAD.

Рисунок 2 – Задняя сторона пульта управления KUKA smartPAD.

В ручном режиме с помощью пульта можно управлять в отдельности каждым звеном или управлять перемещением по координатам конечной точки. Также перемещение можно осуществлять в ралзичных системах координат, что очень удобно.

- BASE – система координат, связанная с местом крепления робота.

- WORLD – переназначаемая система, которую можно поставить в любое место для упрощения написания программы

- TOOL – система, связанная с инструментом.

Каждая из этих систем координат может быть изменена и сохранена для дальнейшей работы.

В обоих случаях для перемещения используется кнопки “+” и “–“. Этот блок кнопок либо управляет каждым из звеньев, либо меняет положение инструмента по координатам X, Y, Z с возможностью вращения осей А, В, С. Также необходимо чтобы кнопка 3 на рисунке 1 была отжата, а одна из кнопок 3 или 5 на рисунке 2 нажата.

Программное управление

Кроме ручного управления можно осуществлять программное управление с помощью пульта иди компьютера. В данной работе мы рассмотрим управление с пульта.

Все роботы KUKA используют KRL – KUKA Robot Language. Все программы для управления располагают в следующем каталоге, представленном на рисунке 3.

Рисунок 3 – Расположение программ

Рассмотрим основные команды, используемые для управления манипулятором:

- Движение

- PTP

Команда РТР перемещает робота в заданную точку по кратчайшему пути. Это движение обычно выполняется по траектории, которая не является прямой линией.

Аргументы:

X, Y, Z – координаты целевой точки в пространстве.

А, В, С – углы ориентации инструмента

- LIN

Перемещает робота по прямой линии в заданную точку.

Аргументы:

X, Y, Z – координаты целевой точки в пространстве.

А, В, С – углы ориентации инструмента

- CIRC

Перемещает робота по дуге окружности через промежуточную точку.

Аргументы:

X, Y, Z – координаты целевой точки в пространстве.

А, В, С – углы ориентации инструмента

- Управление программой

- END

Завершает выполнение программы.

- WAIT

Останавливает выполнение программы на заданное время или до выполнения условия.

Аргументы:

SEC – время ожидания в секундах

- LOOP

Создает бесконечный цикл.

- Управление вводом/выводом

- OUT

Устанавливает значение выхода.

Аргументы:

Номер выхода

TRUE или FALSE

- IN

Читает значение входа

Аргументы:

Номер выхода

TRUE или FALSE

- Управление переменными

- DECL

- SET

- Управление подпрограммами

- DEF

Объявляет подпрограмму.

- CALL

Вызывает подпрограмму.

- Управление условиями

- IF

Условный оператор.

- SWITCH

Множественный выбор.

- Управление инструментом

- TOOL

Выбирает инструмент.

- BASE

Выбирает базовую систему координат.

- Управление скоростью и ускорением

- VEL.CP

Устанавливает скорость движения.

Ход работы

Для начала переходим в режим «Эксперт»

Рисунок 4 – Режим эксперта

Производим калибровку инструмента, что показано на рисунке 5

Рисунок 5 – Калибровка инструмента

Создаем базу для удобства управления

Рисунок 6 – Создание базы

Далее размещаем 3 кубика, которые будет перемещать манипулятор.

Место размещения кубиков должно быть строго определено, так как программа устройства не имеет СТЗ, и манипулятор по программе ожидает, что кубики будут в конкретных точках. Кубики располагаем на углах границ нашей рабочей зоны.

Мы разместили кубики, как показано на рисунке 7

Рисунок 7 – Начальное положение кубиков.

Программный код

Пишем необходимую программу с помощью пульта управления для перемещения трех кубиков с построением из них башни. Код программы:

1 DEF kuka( )

2 INI

3

4 PTP HOME Vel=50 % DEFAULT

5

6 WAIT Time=1 sec

7 OUT 3 ‘razgim’ State=TRUE CONT

8 WAIT Time=2 sec

9 OUT 3 ‘razgim’ State=FALSE CONT

10 WAIT Time=3 sec

11 PTP P4 Vel=80 % PDAT2 Tool[1]:shunka Base[1]:base1 CD

12 PTP P7 Vel=80 % PDAT3 Tool[1]:shunka Base[1]:base1 CD

13 PTP P8 Vel=80 % PDAT4 Tool[1]:shunka Base[1]:base1 CD

14 WAIT Time=2 sec

15 OUT 4 ‘zagim’ State=TRUE CONT

16 WAIT Time=2 sec

17 OUT 4 ‘zagim’ State=FALSE CONT

18 PTP P7 Vel=80 % PDAT5 Tool[1]:shunka Base[1]:base1 CD

19 PTP P4 Vel=80 % PDAT6 Tool[1]:shunka Base[1]:base1 CD

20 PTP P11 Vel=80 % PDAT7 Tool[1]:shunka Base[1]:base1 CD

21 WAIT Time=1 sec

22 OUT 3 ‘razgim’ State=TRUE CONT

23 WAIT Time=2 sec

24 OUT 3 ‘razgim’ State=FALSE CONT

25 PTP P4 Vel=80 % PDAT8 Tool[1]:shunka Base[1]:base1 CD

26 PTP P13 Vel=80 % PDAT10 Tool[1]:shunka Base[1]:base1 CD

27 PTP P12 Vel=80 % PDAT9 Tool[1]:shunka Base[1]:base1 CD

28 WAIT Time=1 sec

29 OUT 4 ‘zagim’ State=TRUE CONT

30 WAIT Time=2 sec

31 OUT 4 ‘zagim’ State=FALSE CONT

32 PTP P13 Vel=80 % PDAT11 Tool[1]:shunka Base[1]:base1 CD

33 PTP P4 Vel=80 % PDAT12 Tool[1]:shunka Base[1]:base1 CD

34 PTP P14 Vel=80 % PDAT13 Tool[1]:shunka Base[1]:base1 CD

35 WAIT Time=1 sec

36 OUT 3 ‘razgim’ State=TRUE CONT

37 WAIT Time=2 sec

38 OUT 3 ‘razgim’ State=FALSE CONT

39 PTP P4 Vel=80 % PDAT14 Tool[1]:shunka Base[1]:base1 CD

40 PTP P16 Vel=80 % PDAT16 Tool[1]:shunka Base[1]:base1 CD

41 PTP P15 Vel=80 % PDAT15 Tool[1]:shunka Base[1]:base1 CD

42 WAIT Time=1 sec

43 OUT 4 ‘zagim’ State=TRUE CONT

44 WAIT Time=2 sec

45 OUT 4 ‘zagim’ State=FALSE CONT

46 PTP P16 Vel=80 % PDAT17 Tool[1]:shunka Base[1]:base1 CD

47 PTP P4 Vel=80 % PDAT18 Tool[1]:shunka Base[1]:base1 CD

48 PTP P17 Vel=80 % PDAT19 Tool[1]:shunka Base[1]:base1 CD

49 WAIT Time=1 sec

50 OUT 3 ‘razgim’ State=TRUE CONT

51 WAIT Time=2 sec

52 OUT 3 ‘razgim’ State=FALSE CONT

53 PTP P4 Vel=80 % PDAT20 Tool[1]:shunka Base[1]:base1 CD

54 PTP HOME Vel=50 % DEFAULT

55

56 END

Результат работы программы

В результате проверки программы она успешно завершилась и выполнила поставленные задачи, что можно увидеть на рисунке 8

Рисунок 8 – Конечный результат программы.

Заключение

В ходе выполнения курсового проекта была проведена работа по исследованию манипулятора KUKA, включая изучение его конструкции и основных характеристик.

Результатом курсового проекта стало создание программы, для построение башни из кубиков.